Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Инженерно-строительный институт

Высшая школа гидротехнического и энергетического строительства

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Спецкурс по инженерной подготовке территории»

по теме «Планировка коттеджного поселка»

Выполнил

студент гр. 3140801/21702			 _____________	Р.В. Забаровский

Проверил

Ст. преподаватель				_____________	О.Г. Никонова

«___» __________ 2023г.

Санкт-Петербург

2023

Содержание

1.	Цель работы	3

2. Задание на проектирование (17 вариант)	3

3. Создание топоповерхности и её анализ	4

4. Планировка территории коттеджного поселка. Выбор места под застройку	9

5. Вертикальная планировка терр.поселка с учетом рекреационной зоны	12

Выводы	15

Список литературы	16

- Цель работы

Цель работы – ознакомиться с программным обеспечением Autodesk Civil 3D и его возможностями для проектирования различных объектов ГИС –поверхностей, участков, трасс, откосов, профилей и т.д.

Программное обеспечение Civil 3D поддерживает рабочие процессы BIM (Building Information Modeling) для усовершенствования проектно-конструкторской и строительной документации. Civil 3D повышает эффективность проектирования, повышает производительность, связывая дизайн с документацией, улучшает процесс принятия решений и результаты проекта.

2. Задание на проектирование (17 вариант)

В качестве топографии для данного проекта был выбран вариант 17. Этот вариант был предоставлен преподавателем в документе .TXT, данные состоят из набора точек, представленных в формате X, Y и Z, где Z - высота каждой точки, а X,Y координаты точки на плоскости.

Рис.1. Пример задания на проектирование

3. Создание топоповерхности и её анализ

На основе имеющихся точек в программе выстраивается топоповерхность. Функционал программы позволяет провести анализ построенной поверхности по различным параметрам:

• Высотные отметки (рис.2);

• Таблица распределения высотных отметок (рис. 3);

• Горизонтали (рис.4);

• Уклоны (откосы) (рис.5);

• Таблица распределения уклонов (рис.6);

• Водосбор/водораздел (рис.7) и др. параметры;

• Таблица водоразделов (рис.8).

Рис.2. Распределение высотных отметок по поверхности

Рис.3. Таблица распределения высотных отметок

Рис.4. Отображение горизонталей (для наглядности рельефа были выбраны горизонтали 0.5 и 2 метра)

Рис.5. Распределение уклонов по поверхности

Рис.6. Талица распределения уклонов

Рис.7. Визуализация водосборов на поверхности

Рис.8. Таблица водоразделов

4. Планировка территории коттеджного поселка. Выбор места под застройку

После анализа территории была выбрана зона на вершине. Важными факторами для выбора участка являются следующие:

- Поверхность участка должна стремиться к плоской (это упростит и удешевит его строительство – минимизация выемки/насыпи). Предпочтительный уклон поверхности для участка гражданского для строительства 9%;

- На территории участка не должна скапливаться вода – исключить наличие впадин на территории;

- Площадь участка не должна быть очень маленькой (для возможности комфортного проектирования всех необходимых объектов).

Площадь итогового участка составляет 72409м2. Участок(рис.9) содержит:

- 27 частных участка для индивидуального строительства; площадь участка варьируется от 1029,79 м2 до 2862,64 м2;

- рекреационная зона с прудом общей площадью 8825,25 м2;

- дороги: главная дорога и круговая улица. Общая площадь дорог 7241,11 м2.

Рис.9. Участок для расположения коттеджного поселка (горизонтали 0,5 и 2 метра)

Рис.10. Итоговая планировка участка

Рис.11.Таблица участков

Согласно требованиям, на территорию участка предусмотрено 2 въезда с запада и востока, все остальные дороги – внутренние. Продольный уклон всех дорог не превышает 5%.

Главная дорога и второстепенные – двухполосные, ширина полосы отвода равна 15 м.

Все запроектированные участки имеют подъезд по локальным дорогам, форма участка максимально приближена к прямоугольной. Рекреационная зона находится около главной дороги, положение в центральной части участка поселка. Площадь рекреационной зоны составляет 8825,25 м2, что составляет 12 % от общей площади.

На территории рекреационной зоны располагается противопожарный пруд. Пруд будет использоваться и для рекреационных целей.

5. Вертикальная планировка терр.поселка с учетом рекреационной зоны

Для территории рекреационной зоны была проведена вертикальная планировка и планировка откосов.

Проектом планировки была предусмотрена плоская рекреационная зона, заданной конфигурации, однако в связи с тем, что на участке зарезервированным под рекреационную зону выявился значительный перепад высот. Создать вертикальную планировку рекреационной зоны в соответствии с требованиями к проекту по критерию «откос до поверхности» не представлялось возможным. Поэтому было принято решение использовать критерий профилирования«значение откоса до отметки»:

Проектная высота зоны рекреации составляет 22,87 м, тип профиля – откос до отметки рекреационной зоны, величина уклона - 20%.

Проектная отметка верхней кромки пруда равна 22,87 м, тип профилирования – Откос до относительной отметки, величина уклона – 30%, глубина пруда – 3 м.

Рекреационная зона с запроектированными откосами представлена на рис.12.

Рис.12.Рекреационная зона с запроектированными откосами

Рис.13.3D модель поверхности рекреационной зоны и пруда

В соответствии с требованиями к проекту, необходимо уровнять объемы выемки-насыпи грунта. По результатам уравнивания объемов – необходимо произвести насыпь в объеме близком к 0 куб.м, результат представлен на рис. 14.

Рис.14.Результаты автоматического выравнивания объемов насыпи и выемки

По итогам работы был выполнен вертикальный профиль рекреационной зоны (рис.15), отображены область выемки (красным) и область насыпи (зеленым). Для минимизации расходов объемы насыпи и выемки должны быть равны друг другу.

Рис.15.Вертикальная планировка рекреационной зоны

Выводы

Данное задание на проектирование участка коттеджного поселка было выполнено с использованием ПО Autodesk Civil 3D. В ходе работы были изучены необходимые основные инструменты данной программы.

Благодаря этому, с использованием исходных данных, была создана топоповерхность согласно варианту. Далее был проведен анализ территории и отметка потенциальных участков для размещения поселка. Из намеченных вариантов был выбран наиболее «удачный» по совокупности параметров – уклоны, распределение высотных отметок, расположение водораздела. Было произведено межевание территории согласно требованиям.

Для рекреационной зоны, расположенной на участке, была произведена вертикальная планировка местности и создание поверхности пруда. Затем, благодаря вложенным в программу инструментам, была выполнена калькуляция объемов насыпи и выемки и их автоматическое уравнивание.

Результаты работы приложены в виде следующих файлов:

• Пояснительная записка – Забаровский Р.В. КР.pdf;

• Файл модели − коттеджный поселок_Вертикальная планировка территории поселка.dwg

Список литературы

- Пелевина И. А. П24 Самоучитель AutoCADCivil 3D 2011. — СПб.: БХВПетербург, 2011. — 416 с.: ил. + CD-ROM

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий СНТ

- СП 243.1326000.2015 Дороги малой интенсивности движения